## Подключение модуля RS-485 к Arduino

DI – TX0 (Digital 1)

DE – висит неподключенный

RE – у цифровому пину: когда на нем 0 В – модуль в режиме приемника, когда на нем +5 В – модуль в режиме передатчика (полудуплексный режим)

R0 – RX0 (Digital 0)

VS – +5 В

GND – GND

Вывод А подключается к А другого модуля (модулей), B – к B

Примечание 1: у моей Nano – не хватает питания (по измерениям на питание подает только +4 В и микросхема модуля не работает)

Примечание 2: посмотреть, что отправляется, можно в Мониторе порта, но то, что получено, не показывается в мониторе (но Arduino реагирует на полученную информацию по программе). Мне объяснили это тем, что чтение обнуляет Serial порт

## Коды

### Передатчик

//Here is the code for the host S:

// YourDuino RS485 Master Node S Example

int EN = 2;

void setup()

{

pinMode(EN, OUTPUT );

Serial.begin (19200);

}

void loop()

{

// Send Data

digitalWrite(EN, HIGH ); // enable send

Serial.print ( 'A' );

delay(1000);

Serial.print ( 'B' );

delay (1000);

}

### Приемник

//Here is the code for the slave CA:

// YourDuino RS485 Slave Node A Example

int ledPin=13;

int EN = 2;

int Val;

void setup()

{

pinMode(ledPin, OUTPUT );

pinMode(EN, OUTPUT );

Serial.begin (19200);

}

void loop()

{

// receive Data

digitalWrite (EN, LOW ); // enable receive

Val = Serial.read ();

if (-1 != Val)

{

if ( 'A' == Val)

{

digitalWrite (ledPin, HIGH );

delay (500);

digitalWrite (ledPin, LOW );

delay (500);

}

}

}

## Информация

### Из описания микросхемы:

The MAX485 has 8 pins:

- RO - Receiver out

- RE - Receiver enable (enabled when this pin is LOW)

- DE - Driver enable (enabled when this pin is HIGH)

- DI - Driver in (the transmitter pin)

- GND - Ground (0V)

- A - Connect to pin A of the other 485 IC

- B - Connect to pin B of the other 485 IC

- Vcc - Power, in my case +5V

### Большая схема (много модулей)

«Если ты имеешь в виду адресацию, то он поддерживает 32 устройства в одном сегменте (<1200метров). Для увеличения количества устройств или дальности нужны дополнительные примочки»