# Лабораторная работа № 3 Исследование вольт-фарадных характеристик

## Порядок выполнения работы

Выполните команду Рабочая тетрадь/Новая (Слева сверху), введите название тетради (например, фамилия выполняющего), Создать. Затем выполните команду Рабочая тетрадь/Открыть отчет. Чтобы переносить снятые данные из Рабочей тетради в отчет (файл Microsoft Word), нажимайте кнопку с красной стрелкой  вверху слева от данных.

### Исследование вольт-фарадных характеристик диода Шоттки

На схеме измерений кликните на Образец, выберите Диод Шоттки, нажмите ОК.

#### Измерение 1. Зависимость емкости и проводимости диода Шоттки от напряжения по точкам

Включите Схему №1 (переключение вверху слева, команда Измерения). Выведите на экран (кликните на него левой кнопкой мыши) Управляемый источник напряжения.

Перейдите в Рабочую тетрадь (переключение внизу слева), создайте Новое измерение, введите его название, 

Меняя Напряжение смещения на диоде Шоттки от минимума (крайнее левое положение) через каждые три деления до максимума (крайнее правое положение), снимайте его емкость C, проводимость, деленную на круговую частоту G/ω  и ток I. Заносите данные в Рабочую тетрадь – кнопка Записать. В отчете таблица должна выглядеть следующим образом:

| U, В | C, пФ | G/ω, пФ | I, мкА |
| --- | --- | --- | --- |

По снятым данным постройте графики зависимостей емкости, проводимости, деленной на круговую частоту и тока диода Шоттки от напряжения: C=f(U), G/ω=f(U), I=f(U)

#### Измерение 2. Зависимость емкости и проводимости диода Шоттки от напряжения на характериографе

Включите Схему №2. Выведите на экран следующие приборы:

- Функциональный генератор – генерирует линейно изменяющееся от минимального до максимального значения напряжение

- Характериограф – измеряет зависимость емкости (голубая линия) и проводимости (зеленая линия) от напряжения (ось x)

Нажмите на Функциональном генераторе кнопку запуска в левом вернем углу. Когда автоматическое измерение закончится, скопируйте окно Характериографа в отчет – PrintScreen, Paint, вырежьте окно Характериографа и вставьте его в Ваш документ Microsoft Word.

Перейдите в Рабочую тетрадь, создайте Новое измерение, нажмите кнопку Записать. Полученные данные запишутся в измерение. Скопируйте их в отчет в виде таблицы:

| U, В | C, пФ | G/ω, пФ |
| --- | --- | --- |

## Исследование вольт-фарадных характеристик МДП-структуры

На схеме измерений кликните на Образец, выберите МДП-структура, нажмите ОК.

#### Измерение 1. Зависимость емкости и проводимости МДП-структуры от напряжения по точкам

Выполняется аналогично Измерению 1 для диода Шоттки. Напряжение U устанавливается Управляемым источником напряжения – от крайнего левого значения через три деления, при каждом значении нажимайте кнопку Записать и записывайте данные в таблицу:

| U, В | C, пФ | G/ω, пФ | I, мкА |
| --- | --- | --- | --- |

По снятым данным постройте графики: C=f(U), G/ω=f(U), I=f(U), 1С2=f(U)

Рассчитайте концентрацию примеси в полупроводнике по формуле N=2qεsε0S2⋅tg(угла наклона),

где q – заряд электрона, q=1,6021∙10-19 Кл

εS – диэлектрическая проницаемость полупроводника, εS=11,7

ε0 – диэлектрическая постоянная, ε0=8,854 Ф/м

S – площадь электрода, S=1 мм2

tg(угла наклона) находится из графика  1С2=f(U)

#### Измерение 2. Зависимость емкости и проводимости МДП-структуры от напряжения на характериографе

Выполняется аналогично Измерению 2 для диода Шоттки. Функциональный генератор, кнопка включения в левом верхнем углу. Экран характериографа с зависимостями C=f(U) (голубая линия) и G/ω=f(U) (зеленая линия) – скопируйте в отчет через PrintScreen и вырезание в Paint.

Запишите данные в Новое измерение, скопируйте их в отчет в виде таблицы:

| U, В | C, пФ | G/ω, пФ |
| --- | --- | --- |