## Лабораторная работа № 7 Исследование p-n перехода

## Содержание отчета

Для определения значений напряжений, при которых измеряются характеристики прибора, нажмите кнопку + на передней панели прибора, подождите, пока напряжение достигнет максимума и на найденном диапазоне напряжений от 0 до Umax установите 5-10 значений напряжений, при которых будет измеряться ток/емкость (например, если Umax=0,52 В, характеристики меряются при 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 В)

Переключатели измерения Прямая ветвь/Обратная ветвь и ВАХ/ВФХ находятся на передней панели прибора.

## Измерения при комнатной температуре

### Измерение 1. Прямая ветвь вольт-амперной характеристики (ВАХ)

| U, В | I, мА (или мкА – показывается на передней панели справа) |
| --- | --- |

### Измерение 2. Обратная ветвь вольт-амперной характеристики (ВАХ)

| U, В | I, мА/мкА |
| --- | --- |

По данным измерений 1 и 2 постройте график зависимости I=f(U) – вольт-амерную характеристику диода

### Измерение 3. Прямая ветвь вольт-фарадной характеристики (ВФХ)

| U, В | С, пФ |
| --- | --- |

### Измерение 4. Обратная ветвь вольт-фарадной характеристики (ВФХ)

| U, В | С, пФ |
| --- | --- |

По данным измерений 3 и 4 постройте график зависимости C=f(U) – вольт-фарадную характеристику диода

## Измерения при повышенной температуре

Проведите аналогичное снятие ВАХ и ВФХ диода, поддерживая его температуру выше комнатной, удерживая его в руках – температура +36ºС.