Группа проекта «Умный дом на Arduino в Йошкар-Оле» http://vk.com/smarthome_yola

# Универсальный базовый блок

## Вариант 1 – коммутационная плата и вставляемые в ее разъемы модули

Встал вопрос – сколько и каких датчиков ставить на блок, а также сколько и каких силовых модулей. В связи с этим появилась идея – сделать коммутационную плату, наподобие RAMPS 1.4 – с разъемами, в которые втыкаются другие модули

На случай, если блок не будет вставлен, соответствующий контакт от контроллера необходимо вывести не только к нему, но и на край платы на клеммник, чтобы можно было подсоединить наружное устройство

При необходимости эти же модули можно использовать как выносные датчики (температуры, освещенности и т.д.), аналогично продаваемым модулям, либо подключать продаваемые выносные модули вместо них

Элементы, которые планируется всегда использовать во всех блоках – можно по-прежнему реализовывать на коммутационной плате: коммуникация по RS485, RTC, возможно, SD модуль

Управляющий блок во всех вариантах, скорее всего, будет разведен индивидуально, речь идет в первую очередь о возможной модульности базовых блоков.

Разъем и посадочное место:

- +5V, Signal, Gnd – под датчик движения HC-SR501. В этом случае посадочное место под платой – аналогично посадочному месту под HC-SR501 (размеры, отверстие). Возможно, данную площадь нужно будет немного расширить

- +5V, Gnd, Signal – под аналоговые датчики (Sound Sensor, MQx). В этом случае параметры посадочного места потребуется выбрать

- Попробовать найти наиболее подходящие покупные модули, которые можно подсоединять (например, модуль на одно реле) и ориентироваться на их форм-фактор

Возможные небольшие платы, соединяемые с коммутационной платой:

| Модуль | Примечание |
| --- | --- |
| Силовые модули |  |
| Транзисторный ключ, оптопара | + внешний разъем с клеммниками на модуле (+, -) |
| Симисторный выключатель, оптопара | + внешний разъем с клеммниками на модуле (два ~220 В, два нагрузка) |
| Диммер | Симисторный выключатель, управляемый через оптопару, плюс еще оптопара к сети 220 В, следящая за нулем. Либо два контакта (вход, выход) и два места под модуль, либо Arduino передает только требуемый уровень напряжения на выходе 220 В, используя ШИМ |
| Модуль реле, оптопара | + внешний разъем с клеммниками на модуле (два или три контакта, в последнем случае – переключение разрыв/замыкание, как в покупном модуле с реле) |
| Драйвер двигателя с двумя контактами, 2 оптопары | Так как требуется два управляющих контакта, будет использовать места под два модуля + внешний разъем с клеммниками на модуле |
| Драйвер шагового двигателя, 2 оптопары (G-код) | Так как при прямом соединении должно использоваться четыре управляющих контакта, возможно, имеет смысл использовать модули, позволяющие управлять по двум каналам G-кодом – например, A4988. В этом случае покупной модуль можно вставить сверху в разрабатываемый, при этом тоже потребуются клеммники на модуле для питания и силовых выходов |
| Модули датчиков |  |
| DS18B20 | датчик и резистор 4,7 кОм + внешний разъем с клеммниками на модуле для обеспечения подключения внешних датчиков по OneWire (три контакта) |
| DHT11 | датчик и резистор 4,7 кОм |
| DHT22 | датчик и резистор 4,7 кОм |
| HC-SR501 | втыкать его как есть, под него и сделать форм-фактор вставляемых модулей (один из вариантов) |
| MQx | только аналоговые входы, так как элемент потребляет много энергии при работе – как минимум поставить отключающий джампер, а лучше – использовать два посадочных места, по одному опрашивать датчик, по другому – включать его питание, например, транзисторным ключом |
| Модуль для подключения датчика влажности почвы | Два контакта, один измеряет (аналоговый вход), другой включает питание, соответственно, будет использовать место под два модуля |
| Модуль кнопок | на один из аналоговых входов (много кнопок R-2R, как на LCD Shield) |
| Усилитель | например, для подключения термопар, внешнего микрофона и прочих устройств с низким напряжением на выходе, только аналоговый вход |
| Аналоговый датчик освещенности | Преимущество перед цифровым BH1750 – использование только одного пина, причем любого из аналоговых (возможно, лучше использовать следующий модуль, к клеммникам которого присоединять фоторезистор) |
| Модуль подключения кнопки (геркона) или схемы измерения параметра с двумя резисторами | Схема: +5В, постоянный резистор (напр., 1 кОм), клеммники для подключения внешнего датчика (кнопки, геркона, сопротивления, зависящего от освещенности, температуры и т.д.) и земли. Между резисторами – пин Arduino: требуется аналоговый вход в случае измерения аналоговой величины Можно сделать: датчик открывания двери на герконе, кнопку, датчик протечки, аналоговые датчики освещенности, температуры |
| Датчик звука (микрофон+усилитель) | только аналоговый вход |
| Модуль распознавания речи (один из вариантов – микрофон+усилитель+Pro Mini с библиотекой uSpeech) | выход в цифровой форме, например, цифра по SoftSerial в зависимости от распознанной фразы |
| Коммуникация, вывод информации |  |
| ИК-модуль – приемник | Управление с пульта дистанционного управления |
| ИК-модуль – передатчик | Эмуляция пульта дистанционного управления внешними устройствами (например, кондиционером) |
| Модуль 433 МГц – передатчик | покупной модуль, установленный в плату для соединения с платой коммутации |
| Модуль 433 МГц – приемник | покупной модуль, установленный в плату для соединения с платой коммутации |
| Bluetooth модуль | покупной модуль (напр., HC-05), установленный в плату для соединения с платой коммутации сказали, что 3,3 В, от которых он питается, можно сделать из подведенных 5 В, используя микросхему LM1117-3.3 Так как требуется два управляющих контакта, будет использовать места под два модуля |
| Индикатор, поддерживающий вывод по двум каналам (если подобный есть) | Так как требуется два управляющих контакта, будет использовать места под два модуля |
| Питание |  |
| Драйвер для подключения солнечных батарей и/или ветрогенератора и аккумуляторов | Схема должна генерировать +5 В для соответствующего контакта, от них и будут питаться контроллер и прочие модули Клеммники для входа (входов) солнечной батареи и/или ветрогенератора, схема питания аккумуляторов (еще два клеммника), в т.ч. исключения их перезаряда |

## Вариант 2 – коммутационная плата и модули, разведенные на ней

На чертеже плате будут оставлены свободные места одинакового размера, на которых будут разводиться приведенные выше модули, прямо в составе основной платы. То есть просто копироваться части чертежей модулей.

## Вариант 3 – разводить отдельные варианты плат

Плата датчиков, плата силовая, плата охранная и т.д. Другой вариант специализации – плата для Умного гаража, для Умной теплицы, для кухни, для спальни и т.д.

## Анализ вариантов

Преимущества варианта 1 – весьма высокая универсальность и ремонтопригодность (в случае выхода из строя какого-либо модуля можно просто заменить его на другой, в других вариантах при отсутствии возможности ремонта потребовалось бы менять всю плату). Возможность создания пользователями собственных подключаемых модулей, в т.ч. выкладывание их чертежей или хотя бы идей в открытый доступ. Недостаток: вариант плохо подходит для модулей с двумя и более информационными каналами

Преимущества варианта 2 – бОльшая надежность за счет меньшего количества разъемов, меньшие размеры блока по высоте, возможность провести к определенным модулям большое количество информационных каналов

Общие недостатки первого и второго варианта – необходимость большого объема работы в начале, т.к. требуется разработать большое количество разведенных модулей, а для первого варианта – еще изготовить их. Неоптимально используется площадь печатной платы. Возможна ситуация, когда какой-то разрабатываемый в будущем модуль невозможно реализовать в выбранных размерах.

Преимущества варианта 3 – меньшие размеры платы, как по высоте, так и по площади, за счет более компактной трассировки. Недостаток – большее время на разработку каждой новой версии платы