# Зарядка солнечных батарей http://vk.com/album-66920314_195979570

| Дата и время | Условия освещения | Напряжение на выходе контроллера, подключенном к аккумулятору, В | Ток от солнечной батареи (если измерялся), мА |
| --- | --- | --- | --- |
| Начало зарядки |  |  |  |
| 17 июня, 18.00 | пасмурно | 10 | 60 |
| 17 июня, 20.00 | пасмурно весь день | 11,67 | 40 |
| Аккумулятор был отключен на ночь и подключен 18-го с утра |  |  |  |
| 18 июня, 6.50 | пасмурно | 11,67 | 40 |
| 18 июня, 18.10 | пасмурно весь день | 12,1 |  |
| 18 июня, 20.20 | пасмурно, вечер | 11,97 | 10 |
| К солнечной батарее добавлен внешний диод Шоттки на 2 А, на ночь аккумулятор не отключается |  |  |  |
| 19 июня, 6.12 | переменная облачность | 12,05 | 60 |
| 19 июня, 6.46 | солнечно, свет падает прямо на батарею | 12,64 | 360 |
| 19 июня, 7.20 | солнечно, свет падает прямо на батарею | 12,86 | 540 |
| 19 июня, 18.24 | днем переменная облачность, иногда дождь | 12,48 |  |
| 19 июня, 20.50 | дождь | 12,3 |  |
| 20 июня, 7.00 | солнечно, свет падает на батарею | 13,2 |  |
| 20 июня, 18.00 | днем солнечно | 12,8 |  |
| 20 июня, 21.00 | переменная облачность | 12,6 |  |
| 21 июня, 6.40 |  | 12,63 | 35 |
| 21 июня, 7.40 |  | 12,61 | 30 |
| Аккумулятор был отключен от контроллера на сутки, подключен 22-го |  |  |  |
| 22 июня, 9.10 | измерение на неподключенном аккумуляторе | 12,52 |  |
| 22 июня, 9.20 | солнечно, свет падает на батарею под углом | 12,62 | 120 |
| 22 июня, 9.30 | повернул батарею под меньший угол к свету | 12,9 | 240 |
| 22 июня, 11.30 | переменная облачность | 13 | 110 |
| 22 июня, 13.00 | солнечно | 12,96 | 90 |
| 22 июня, 18.30 | пасмурно | 12,72 | 5 |
| 23 июня, 7.00 | пасмурно | 12,55 | 10 |
| 23 июня, 18.30 | солнечно | 12,9 | 30 |
| 24 июня, 7.00 | солнечно | 14,6 | 210 |
| 24 июня, 7.20 | солнечно | 14,5 | 215 |
| 24 июня, 17.40 | солнечно весь день | 13,24 | 80 |
| 24 июня, 20.30 | солнечно весь день | 12,91 В | 5 |
| Считаю аккумулятор достаточно близким к заряженному, подключаю нагрузку — базовый блок Умного дома, потребление около 1 Вт |  |  |  |
| 24 июня, 20.35 | солнечно весь день | 12,82 | 5 |
| 24 июня, 21.00 | солнечно весь день | 12,73 | 5 |
| 24 июня, 22.40 | темно | 12,66 | 0 |
| 25 июня, 7.00 | солнечно | 13,5 | 500 |
| 25 июня, 7.25 | солнечно | 13,72 | 480 |
| 25 июня, 17.40 | днем переменная облачность, во время измерения дождь | 12,63 | 15 |
| 25 июня, 22.10 | дождь | 12,48 | 0 |
| 26 июня, 6.55 | пасмурно | 12,48 | 70 |
| 26 июня, 7.25 | пасмурно | 12,5 | 80 |
| 26 июня, 18.10 | пасмурно | 12,33 | 50 |
| Параллельно основной подключена еще одна батарея 15 В, 160 мА, с использованием диодов Шоттки |  |  |  |
| 26 июня, 18.20 | солнечно | 12,38 | 90 |
| 26 июня, 21.15 | пасмурно | 12.25 | 3 |
| 27 июня, 6.55 | солнечно | 12,96 | 530 |
| 27 июня, 7.20 | солнечно | 13 | 520 |
| Подключенная маленькая батарея при предыдущем измерении давала вклад 20 мА (мерил ток с ней и без нее), то есть мощность 13*0,02=0,26 Вт |  |  |  |
| 27 июня, 18.45 | весь день переменная облачность, при измерении пасмурно | 12,3 | 40 |
| 27 июня, 20.20 | пасмурно | 12,22 | 5 |
| 28 июня, 8.10 | дождь | 11,9 | 3 |
| 28 июня, 12.35 | дождь | 11,87 | 40 |
| 28 июня, 17.25 | весь день дождь | 11,84 | 30 |
| 29 июня, 7.55 | пасмурно | 11,68 | 20 |
| 29 июня, 13.15 | весь день дождь | 12,02 | 80 |
| 29 июня, 15.05 | весь день дождь | 11,7 | 60 |
| модуль на время отключен, вся энергия — в аккумулятор |  |  |  |
| 29 июня, 20.10 | пасмурно | 11,8 | 5 |
| 30 июня, 7.00 | солнечно | 12,68 | 520 |
| 1 июля, 7.00 | солнечно | 12,97 | 450 |
| 1 июля, 18.45 | солнечно весь день | 12,66 | 40 |
| 2 июля, 7.10 | солнечно | 13,33 | 390 |
| 2 июля, 18.50 | солнечно весь день | 12,96 | 40 |
| 3 июля, 6.55 | солнечно | 14,54 | 195 |
| Зарядка аккумулятора завершена, подключена нагрузка базовый блок Умного дома, потребление 1 Вт |  |  |  |
| 3 июля, 7.30 | солнечно | 14,52 | 230 |
| 3 июля, 18.05 | солнечно весь день | 12,85 | 60 |
| 4 июля, 7.05 | дождь | 12,54 | 3 |
| 4 июля, 18.30 | весь день пасмурно и дождь | 12,53 | 20 |
| 4 июля, 8.15 | солнечно, весь день тоже | 13,55 | 400 |
| 5 июля, 8.20 | солнечно | 13,82 | 380 |
| 5 июля, 15.25 | при измерении солнечно, днем переменная облачность | 13 | 80 |
| 6 июля, 7.00 | солнечно | 14,55 | 380 |
| много солнечных дней, аккумулятор близок к полностью заряженному, несмотря на нагрузку, потребляющую 1 Вт |  |  |  |
| 6 июля, 18.45 | весь день солнечно | 12,8 | 40 |
| 6 июля, 21.30 | весь день солнечно | 12,77 | 0 |

Построенный по данным график: http://a-bolshakov.ru/Projects/Solar_power/2014_june_Solar_test.xls