# Практические работы по дисциплине Электронная техника групп А-21, ЭТЭ-21, ЭТЭ-22с
преподаватель Большаков А.П.

# Практическая работа №1. Диоды

Вариант 1

1. Расшифруйте названия полупроводниковых приборов 2С733А, КВ102А, АЛ306Д

2. Найдите и запишите основные параметры (которые есть в справочнике) полупроводникового прибора 2Д504А

3. Найдите и запишите предельные эксплуатационные параметры полупроводникового прибора КВ107Г

4. Запишите максимально допустимое обратное напряжение ГД511Б

5. Запишите емкость КВ123А

6. Напишите, для чего применяется варикап

Вариант 2

1. Расшифруйте названия полупроводниковых приборов 1А304Б, КС405А, 3Л102А

2. Найдите и запишите основные параметры (которые есть в справочнике) полупроводникового прибора КВ107В

3. Найдите и запишите предельные эксплуатационные параметры полупроводникового прибора 2Д504А

4. Запишите прямое напряжение КД521В

5. Запишите добротность КВ123А

6. Напишите, для чего применяется туннельный диод

Вариант 3

1. Расшифруйте названия полупроводниковых приборов ГД107Б, АЛ102А, КУ202Г

2. Найдите и запишите основные параметры (которые есть в справочнике) полупроводникового прибора КД521В

3. Найдите и запишите предельные эксплуатационные параметры полупроводникового прибора КВ117А

4. Запишите постоянное обратное напряжение КД504А

5. Запишите рассеиваемую мощность КВ107В

6. Напишите, для чего применяется стабилитрон

Вариант 4

1. Расшифруйте названия полупроводниковых приборов КД202К, КС211Б, 2В117А

2. Найдите и запишите основные параметры (которые есть в справочнике) полупроводникового прибора КВ114А-1

3. Найдите и запишите предельные эксплуатационные параметры полупроводникового прибора КД409А

4. Запишите температурный диапазон функционирования КД521В

5. Запишите постоянное обратное напряжение КВ115А

6. Напишите, для чего применяется выпрямительный диод

# Практическая работа №2. Транзисторы

Практическая работа №2, Вариант 1

1. Расшифруйте названия полупроводниковых приборов: КТ315Б, 2П145В, 1Т953Г

2. Найдите по справочнику и определите структуру транзистора (p-n-p или n-p-n): КТ315, ГТ705

3. Найдите напряжение пробоя транзистора: КТ805А

4. Найдите ток пробоя транзистора: КТ814В

5. Запишите максимальную мощность, рассеиваемую транзистором: 2Т328Б

6. Запишите основные параметры, имеющиеся в справочнике, которыми характеризуются транзисторы, указанные ниже: ГТ404А

Практическая работа №2, Вариант 2

1. Расшифруйте названия полупроводниковых приборов: 2П280В, КТ487Д, 1Т876Е

2. Найдите по справочнику и определите структуру транзистора (p-n-p или n-p-n): КТ361, ГТ701

3. Найдите напряжение пробоя транзистора: КТ803А

4. Найдите ток пробоя транзистора: ГТ403Д

5. Запишите максимальную мощность, рассеивамую транзистором: ГТ328А

6. Запишите основные параметры, имеющиеся в справочнике, которыми характеризуются транзисторы, указанные ниже: КП303Г

Практическая работа №2, Вариант 3

1. Расшифруйте названия полупроводниковых приборов: КТ361Г, 1Т979Д, КП579А

2. Найдите по справочнику и определите структуру транзистора (p-n-p или n-p-n): КТ608, КТ805

3. Найдите напряжение пробоя транзистора: КТ814Б

4. Найдите ток пробоя транзистора: ГТ404Ж

5. Запишите максимальную мощность, рассеиваемую транзистором: КТ373Б

6. Запишите основные параметры, имеющиеся в справочнике, которыми характеризуются транзисторы, указанные ниже: ГТ705А

Практическая работа №2, Вариант 4

1. Расшифруйте названия полупроводниковых приборов: 2П479Е, КТ186Е, ГТ765Е

2. Найдите по справочнику и определите структуру транзистора (p-n-p или n-p-n): ГТ404, КТ814

3. Найдите напряжение пробоя транзистора: ГТ405Б

4. Найдите ток пробоя транзистора: КТ815Г

5. Запишите максимальную мощность, рассеиваемую транзистором: ГТ346А

6. Запишите основные параметры, имеющиеся в справочнике, которыми характеризуются транзисторы, указанные ниже: КП307А

# Практическая работа №3. Расчет схемы автоколебательного мультивибратора

## Задание

Провести электрический расчет схемы автоколебательного симметричного мультивибратора

## Исходные данные

| Вариант | Тип транзисторов VT1 и VT2 | Вариант | Тип транзисторов VT1 и VT2 | Вариант | Тип транзисторов VT1 и VT2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КТ313А | 5 | КТ805А | 9 | КТ373В |
| 2 | КТ604А | 6 | КТ815Г | 10 | КТ360А |
| 3 | КТ629А | 7 | КТ361А | 11 | КТ360Б |
| 4 | КТ331А | 8 | КТ803А | 12 | КТ361Д |

Необходимо рассчитать: EK max, fmax, Um , RК, RБ (при β=100), T, tИ; С1, С2

## Результатом работы являются:

- Расчеты;

- Схема мультивибратора;

- Временная диаграмма работы схемы Uвых(t), содержащая не менее двух периодов с рассчитанными характеристиками.

## Решение

Следующие исходные данные нужно взять из справочника по транзисторам:

Максимально допустимое напряжение коллектор-база UКБдоп.;

Частота транзистора fβ;

Максимально допустимый ток коллектора IК доп.

1. Найдем максимально допустимое напряжение питания ЕК

ЕК=UКБ доп/2

2. Найдем Максимальную частоту колебаний мультивибратора fmax

fmax=fβ/0,7

3. Найдем амплитуду импульсов Um для максимально допустимого напряжения питания

Um=ЕК/1,2

4. Найдем сопротивление коллекторного резистора RК;

RК  min=ЕК/IК доп

RК max=(0,05…0,1)∙ ЕК/IK0 max

Выберем значение сопротивления RК из промежутка [RК  min ; RК max]. Желательно круглое число (кратное 10, 100). RК=

5. Найдем сопротивление базового резистора RБ (β=100);

RБ=100∙RК/2

6. Найдем период колебаний мультивибратора T;

T=1/f

7. Найдем минимальную длительность импульсов tИ;

tИ=T/2

8. Найдем емкость хронирующих конденсаторов для этой минимальной длительности. Из формулы для периода Т=1,4∙RБC найдем емкости конденсаторов C1 и C2:

C1=С2= tИ/(0,7∙RБ)

Для наглядного представления результатов практической работы необходимо:

1. Начертить схему мультивибратора с указанными номиналами элементов и типами транзисторов. Так как по заданию схема мультивибратора симметричная, RК1= RК2= RК, RБ1= RБ2= RБ.

2. Начертить временную диаграмму работы схемы Uвых(t), содержащую не менее двух периодов с рассчитанными характеристиками (сигнал на выходе прямоугольной формы, обозначить на диаграмме амплитуду импульсов Um, период колебаний мультивибратора T, длительность импульсов tИ).

# Практическая работа №4
Расчет схемы генератора кратковременных импульсов

## Задание

Провести расчет принципиальной схемы формирователя импульсов – генератора ударного возбуждения с контуром в цепи коллектора

## Исходные данные

| Вариант | Начальная амплитуда колебаний (n=5), Um0, В | Период колебаний Т, мкс | Конечная амплитуда колебаний Um5, В |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4 | 2 | 2,8 |
| 2 | 5 | 2,1 | 3,5 |
| 3 | 6 | 2,2 | 4,2 |
| 4 | 7 | 2,3 | 4,8 |
| 5 | 8 | 2,4 | 5,6 |
| 6 | 9 | 2,5 | 6,4 |
| 7 | 10 | 2,6 | 7 |
| 8 | 11 | 2,7 | 8 |
| 9 | 12 | 2,8 | 9 |
| 10 | 13 | 2,9 | 10 |
| 11 | 14 | 3 | 11 |
| 12 | 15 | 3,1 | 12 |

Ток через отпертый транзистор IК=3 мА, число колебаний n=5

Необходимо рассчитать: индуктивность L (мГн), емкость С (нФ), активное сопротивление контура r (Ом), длительность входного импульса tИ.

## Результатом работы являются:

- Расчеты

- Схема генератора

- Временная диаграмма работы схемы Uвых(t), содержащая не менее двух периодов

## Решение

Для решения составим из двух известных уравнений для генератора

Um0=IKLCТ=2πLC=>L=Um0IК2⋅СT=2πUm0IК2⋅C2

T2π=Um0IК⋅C		C=T⋅IК2π⋅Um0

Длительность входного импульса tИ=5T

e−tИτ=Um5Um0	−tИτ=ln(Um5Um0)	 τ=−tИln(Um5Um0)

активное сопротивление контура равно r=2Lτ=−2L⋅ln(Um5Um0)tИ

# Практическая работа №5
Определение параметров и функций микросхем с использованием справочной литературы

I. Взаимозаменяемые интегральные схемы

Написать функциональное назначение и аналог интегральной схемы:

1. К176ПУ2

2. К555ИЕ6

3. КР1006ВИ1

4. КР1554ЛА1

II. Шило: Написать краткую характеристику интегральной схемы:

1. JK-триггер 155ТВ1

2. Запоминающее устройство ТТЛ К155РП1

3. КМОП-триггер К561ТР2

4. триггер серии К1500 — К1500ТМ131

III. Микросхемы ТТЛ (1,2 варианты — 1; 2,3 варианты — 2)

1. 7402

2. 7421

3. 47279

4. 74265