# 1. Принципы построения систем кабельного телевидения

## Преподаватель Большаков Александр

Для обеспечения высококачественного телевизионного приема в районах с низкой напряженностью поля и в городах с разноэтажной застройкой, где высок уровень отраженных сигналов, телевизионные программы необходимо передавать по проводным линиям связи, в качестве которых используются коаксиальные и волоконно-оптические кабели. Поэтому в этих распределительных системах кабельного телевидения помех будет меньше, число ТВ каналов может быть увеличено на порядок (до 100 и более) и станет возможной дуплексная связь. Следует отметить, что в отечественных системах кабельного телевидения в диапазоне 110...174 МГц, не используемом для эфирного ТВ вещания, предусмотрено дополнительно восемь спецканалов (СК1...СК8), а в диапазоне 230...294 МГц – еще восемь (СК11...СК18). Таким образом, в системах кабельного телевидения максимальное число телевизионных каналов составляет 20 при полосе до 230 МГц и 28 при полосе до 300 МГц (12+8+8). Однако из-за ограничений на возможность совместного усиления и передачи сигналов максимально возможное количество используемых каналов снижается более чем в 2 раза. Тем не менее, в рассматриваемых системах имеется возможность подачи дополнительных программ от местных мини-студий или видеоаппаратных, а также от приемных пунктов спутникового ТВ вещания.

Возможна передача внутрисистемных сигналов, допускается двунаправленная передача. Есть три варианта решения проблемы двухсторонней связи. Первый, самый надежный, заключается в том, что используются два отдельных кабеля со своими усилителями: один кабель для прямой передачи, другой — для обратной. Более экономичным является использование одного кабеля и установка на ретрансляционных пунктах по два усилителя (по одному на каждое направление) с соответствующими фильтрами (рис. 1, а). Принципиально возможно при одном кабеле обойтись всего одним усилителем, если использовать сложную систему фильтров (рис. 1, б). Однако этот метод из-за высоких перекрестных помех применим только при небольших уровнях сигнала (распределительные сети). В магистральных линиях целесообразно использовать один из первых двух вариантов.

Рис. 1. Организация дуплексной связи в кабельном телевидении при одном кабеле и двух (а) или одном усилителе (б).

# 1.1. Развитие кабельного телевидения в России

Кабельное телевидение родилось практически одновременно с началом телевизионного вещания и прошло ряд этапов своего развития.

Опытная эксплуатация первых систем телевизионной трансляции по кабелям в СССР состоялась в 1938-1939 годах, однако массовое развитие эти системы получили значительно позже, в конце 1980-х годов, что было связано с необходимостью повышения качества телевизионного изображения, потребностью общества в расширении распространения информации в электронном виде, а также интенсивным проникновением передовых западных технологий в области телевидения на российский рынок.

Опыт Европы показывает, что создание кабельных сетей оправдано для крупных городов с населением 0,5...1 млн. жителей и более. Несмотря на большие сроки окупаемости (8...10 лет), они выгодны, так как современные оптико-волоконные и коаксиальные сети, а также распределительное и усилительное оборудование весьма долговечны.

В России, учитывая невысокую плотность населения во многих регионах (север европейской части страны, Якутия, Магадан, Красноярский край и др.), сравнительно небольшие кабельные сети до нескольких тысяч пользователей будут востребованы в небольших городах, рабочих поселках и пр. В городах-спутниках, расположенных вблизи крупных центров, по-видимому, будут по-прежнему популярны системы, представляющие собой симбиоз спутниковых, наземных и кабельных сетей. Остальная часть населения России, в том числе и сельское население страны, будут получать многопрограммное телевидение и радиовещание по наземной (эфирной) сети.

Групповые и индивидуальные сети с распределением программ в полосе 0,95...2,15 ГГц будут широко применяться в престижных дачных поселках.

## Основные этапы развития кабельного телевидения

Можно выделить четыре основных этапа: от индивидуальных наружных антенн (1-й этап) до систем кабельного телевидения (4-й этап). Одной из главных задач первого этапа являлось внедрение кабельного телевидения, особенно в городах (наряду с улучшением приема сигналов за счет применения более эффективных многоэлементных широкополосных антенн на подъезд, а также улучшения эстетического вида домов, так как устраняется беспорядочный лес индивидуальных антенн).

В крупных городах с многоэтажной застройкой с удлинением кабельной распределительной сети появилась необходимость установки дополнительных усилителей.

Завершающим периодом этого этапа явилось создание в конце 1970-х годов в Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах кабельных сетей, позволяющих распределять телевизионные и радиовещательные программы с аналоговыми сигналами в полосе частот 40...240 МГц.

На первом этапе основной целью кабельного телевидения было обеспечение высококачественной ретрансляции телепрограмм той группе абонентов, которая из-за наличия помех не имела возможности нормального просмотра телепрограмм. Широкое распространение получили домовые кабельные сети, объединяющие жителей одного подъезда многоэтажного жилого дома.

На втором этапе создаются сети, объединяющие абонентов микрорайона и нескольких микрорайонов с числом пользователей до 10 000. Телевизионное вещание ведется в метровом диапазоне волн, что ограничивает число программ (теоретически не более 12, а практически с учетом требований электромагнитной совместимости – не более 6). Кабельные сети коллективного приема телевизионного вещания в крупных городах практически вытесняют индивидуальный прием телевизионных программ.

На третьем этапе развития кабельного телевидения определяющим фактором стало резкое увеличение числа подаваемых телепрограмм, как за счет расширения диапазона частот телевизионного вещания в область дециметрового диапазона волн, так и путем организации местных студий, обеспечивающих создание информационных, рекламных и развлекательных программ. В связи с началом коммерческой трансляции развлекательных программ встала задача получать абонентскую плату с пользователей таких программ. С этой целью стало использоваться кодирование программ на студии и их декодирование абонентами с помощью специальных устройств.

В последние годы начался новый четвертый этап, на котором российским пользователям кабельного телевидения предоставляются дополнительные возможности. К их числу относятся: пользование сетью Интернет, электронной почтой и другие услуги. Для обеспечения этого в современных сетях кабельного телевидения реализуется обратный канал, по которому передается информация от пользователя на центральную станцию. Такой канал создает принципиально новые системы телевидения – так называемое интерактивное, при котором пользователь может не только осуществлять выбор одной из телевизионных программ, но и передавать большой объем информации на центральную станцию и другим абонентам сети.

Возможность подачи сигналов от абонентов к центру обеспечивает расширение функций коммерческого телевидения, в котором за каждую дополнительную услугу берется отдельная плата. Перечень таких услуг весьма широк и может включать заказ авиационных и железнодорожных билетов, номеров в гостинице, разнообразные банковские операции и многое другое. В сетях кабельного телевидения нового поколения предполагается внедрение двусторонней, в том числе широкополосной, связи между двумя любыми абонентами своей системы, подключение к сети Интернет и другие услуги.

На данном этапе началось внедрение в сеть распределения цифровых телевизионных программ, принимаемых со спутников.