# Кинескопы для цветных телевизоров

# Преподаватель Большаков Александр

Основные элементы цветных кинескопов, применяемых в современных телевизорах – это три электронно-оптических прожектора (ЭОП), теневая маска и экран с нанесенными на него люминофорными зернами трех цветов: красного, зеленого и синего.

По особенностям конструкции кинескопы подразделяют на кинескопы с дельтообразным (по углам равностороннего треугольника) и планарным (на одной прямой) расположением ЭОП. Последние называют также кинескопами с самосведением.

B

G

R

G

B

R

Так как размеры зерен люминофора очень малы (диаметр 0,3 мм), то с расстояния, на котором производится просмотр телевизионных изображений, разрешающая способность глаз не позволяет различить их отдельно друг от друга. В результате свечения зерен люминофрной триады или расположенных рядом каждой из нанесенных на экраны чередующихся полосок люминофоров красного, зеленого и синего цветов воспринимается человеческим глазом как суммарное. Происходит пространственное аддитивное сложение, при котором яркость, насыщенность и цветовой тон результирующего цвета определяется суммарной энергией и взаимным соотношением составляющих излучения всех трех электронных лучей.

Зерна или полоски люминофора с внутренней стороны покрыты тонкой алюминиевой пленкой, соединенной с анодом кинескопа. Такая пленка необходима прежде всего для устранения скопления вторичных электронов на поверхности экрана, которые создают тормозящее поле, препятствующее увеличивает светоотдачу на 20…25% за счет отражения света, направленного внутрь кинескопа, и защищает люминофор от разрушения отрицательными ионами, испускаемыми оксидными катодами.

При подаче на катоды кинескопа сигналов трех цветов любой луч, вне зависимости от двух других, будет создавать изображение в основном цвете. Эти изображения складываются и в зависимости от условий возбуждения люминофорных зерен электронными лучами в процессе их развертки по экрану создают необходимую окраску передаваемого объекта.

Для того чтобы каждый из электронных лучей при своем движении в процессе развертки возбуждал только люминофорные зерна или полоски связанного с ним цвета, наряду с определенной технологией нанесения люминофоров и выбором углов наклона ЭОП по отношению к оси кинескопа, применяют теневую маску, устанавливаемую в непосредственной близости от экрана. Она выполняется из стального листа толщиной 0,15мм.

В кинескопах с дельтообразным расположением ЭОП такая маска имеет круглые, а в кинескопах с самосведением – продолговатые отверстия (щели) (рисунок)

Центр каждого отверстия маски диаметром 0,2…0,3мм в кинескопах с дельтообразным расположением ЭОП находится против центра одной триады люминофоров, а в кинескопа с самосведением – против зеленой полоски люминофора.

Пересекаясь в отверстиях маски, электронные лучи слегка расходятся и попадают каждый на соответствующие зерна или полоски люминофоров. Теневая маска задерживает до 70% электронов, испускаемых катодами. Уменьшение количества электронов, испускаемых на экран, компенсируется повышением напряжения на аноде. При этом щелевая маска, обладающая большей прозрачностью по сравнению с маской, в которой сделаны круглые отверстия, задерживает меньшее количество электронов, вследствие чего светоотдача кинескопов с планарным расположением ЭОП выше.

Электронно-оптическая система кинескопов содержит три электронно-оптических прожектора, в каждый из которых входят подогреватель, катод, модулятор, ускоряющий электрод и анод. Модуляторы и ускоряющие электроды выполнены в виде диафрагм.

В кинескопах с дельтообразным расположением ЭОП к верхней части анодов прикреплен цилиндр сведения, предназначенный для статического сведения электронных лучей. Фокусирующие электроды всех трех ЭОП соединены вместе. В кинескопах с планарным расположением ЭОП все три ускоряющих электрода и все три модулятора также соединены между собой.

РИСУНОК

Различают статическое и динамическое сведение лучей кинескопов.

Статическим сведением называют совмещение не отклоненных лучей в центре экрана.

В кинескопах с дельтообразным расположением ЭОП это достигается небольшим (в пределах 1°) наклоном каждого из трех ЭОП по отношению к оси кинескопа и наличием в их конструкции цилиндра сведения. Цилиндр сведения состоит из магнитного экрана и трех пар полюсных наконечников, каждая из которых охватывает один ЭОП. Экран устраняет взаимное влияние магнитов сведения. Напротив полюсных наконечников на горловине кинескопа размещены сердечники магнитопроводов регулятора сведения П-образной формы, силовые линии которых создают в пространстве между полюсными наконечниками магнитное поле. В плоской части каждого сердечника имеется выемка, в которой закреплен  цилиндр, выполненный из бариевого феррита и намагниченный по диаметру. Поворот этого магнита изменяет одновременно значение и направление магнитного потока между полюсными наконечниками цилиндра сведения. Однако из-за возможного отклонения одного из лучей от центра ЭОП линии, по которым лучи смещаются радиально к центру экрана, могут не совместиться в плоскости теневой маски. В этом случае к точке пересечения «красного» и «зеленого» лучей подводят «синий» луч, который при радиальном смещении движется по вертикали.

В кинескопах с планарным расположением ЭОП для регулировки статического сведения используют магнитостатическое устройство (МСУ), размещенное на горловине кинескопа и состоящее из двух пар кольцевых магнитов. Магниты выполнены из бариевого феррита, обладающего малой проницаемостью, и не оказывают влияния на отклоняющее поле.