# Телевидение. Вопросы к самостоятельным работам по пропущенным лекциям

## Преподаватель Большаков Александр

## Вопросы по лекциям блока 1. Телевизионное вещание, преобразователи свет - сигнал

- Каков диапазон частот метровых волн, используемый в телевидении?

- Каков диапазон частот дециметровых волн, используемый в телевидении?

- Каков четвертый поддиапазон ТВ вещания?

- Какова высшая частота сигнала изображения при чересстрочной развертке и чем она определяется?

- Какой модуляции ТВ сигнала (позитивная или негативная) преимущественно используется и почему?

- Каковы преимущества систем коллективного приема телевидения (СКПТ) от индивидуального приема?

- На каком физическом эффекте основан принцип работы преобразователя свет-сигнал?

- Перечислите характеристики фотоэлектрических преобразователей

- Классификация фотоэлектрических преобразователей

- В чем отличие принципов работы диссектора и видикона?

- В чем отличие принципов работы твердотельных фотоэлектрических преобразователей с покадровым и межстрочным переносом зарядов?

- В чем преимущество многосигнального преобразователя свет-сигнал над односигнальным?

## Вопросы по лекциям блока 2. Системы цветного телевидения

- Сигналы каких двух цветов принято передавать в системах цветного телевидения и почему?

- Кратко принцип работы кодирующего устройства системы SECAM

- Чем отличается система NTSC от системы SECAM?

- Принцип работы системы SECAM

- Принцип работы системы PAL

- Принцип работы системы NTSC

- Достоинства и недостатки системы PAL

- Достоинства и недостатки системы NTSC

- Достоинства и недостатки системы SECAM

## Вопросы по лекциям блока 3. Кинескопы

- Объяснить принцип работы черно-белого кинескопа

- Перечислить искажения изображения в дельта-кинескопах. Отчего они появляются?

- Перечислить и кратко описать аберрации и методы их устранения

- Перечислить преимущества кинескопов с планарным расположением прожекторов над дельта-кинескопами

- Перечислить особенности кинескопов “тринитрон”

- Перечислить преимущества и недостатки однолучевого кинескопа по сравнению с трехлучевым

- Перечислить преимущества и недостатки плазменных панелей

- Перечислить преимущества и недостатки плазменных панелей

- Перечислить преимущества и недостатки жидкокристаллических панелей

# Вопросы по лекциям блока 4. Структурные схемы телевизоров

- Кратко рассказать принцип работы черно-белого телевизора

- Нарисовать обобщенную блок-схему черно-белого телевизора с расшифровкой каждого элемента

- Нарисовать обобщенную блок-схему цветного телевизора с расшифровкой каждого элемента

- Каким устройством в схеме телевизора осуществляется настройка на определенный телевизионный канал и как?

- Что такое промежуточная частота и для чего она используется в телевизоре?

- Как в телевизоре сигнал изображения отделяется от сигнала звукового сопровождения и обеспечивается устранение взаимных помех между ними?

- Чем структурная схема цветного телевизора отличается от структурной схемы черно-белого телевизора?

- Какие методы модуляции токов лучей цветного кинескопа применяются и чем они отличаются друг от друга?

- Как обеспечивается стабильность частоты в телевизоре?

# Вопросы по лекциям блока 5. Кабельное телевидение

- Перечислить элементы сети кабельного телевидения и описать каждый элемент

- Перечислить и кратко описать этапы развития кабельного телевидения

- Нарисовать структурную схему системы КТВ с древовидной схемой построения распределительной сети и описать каждый элемент схемы

- Назвать преимущества и недостатки кабельного телевидения и объяснить, почему кабельное ТВ обладает этими недостатками

- Виды оптоволоконных кабелей, используемых в кабельном телевидении, их преимущества и недостатки

- Кратко описать современную концепцию организации глобальной интерактивной телевизионной сети

## Вопросы по лекциям блока 6. Спутниковое телевидение 1

- Схема системы спутникового телевидения (спутник на геостационарной орбите, линии связи вверх и вниз). Схема и описание

- Конфигурация линии связи вниз спутникового телевидения. Схема и описание

- Состав спутниковой антенны. Нарисовать схему  и описать каждый элемент

- Факторы, Оказывающие влияние на работу спутниковой антенны. Нарисовать схему и описать каждый фактор.

- Нарисовать структурную схему спутникового приемника и кратко описать каждый элемент схемы

- Задачи исследования места приема системы спутникового телевидения. Перечислить и охарактеризовать каждую.

## Вопросы по лекциям блока 7. Спутниковое телевидение 2

- По каким параметрам выбираются спутниковые антенны и краткое описание каждого параметра

- Функции, структура и выбор спутникового конвертора

- Характеристики спутникового ресивера. Перечислить и описать

- Характеристика этапов установки спутниковой антенны

- Как проводится монтаж и установка спутниковой антенны?

- Как проводится окончательная настройка спутниковой антенны после установки?

## Вопросы по лекциям блока 8. Цифровое телевидение